UBWC ENC/DEC 软件使用说明

整理时间：2026-05-11。说明软件首次配置、后续帧配置、中断处理、时钟域约束和 DEC OTF timing 参数填写方式。

基础约定

时钟域

Bank SRAM

配置频率

ENC 使用流程

DEC 使用流程

DEC OTF timing

状态与中断

回归基线

1. 基础约定

APB 寄存器为 32 bit 宽，地址按 4 byte 对齐。所有 64 bit base address 都按低 32 bit、高 32 bit 的顺序写入。

格式

编码

tile_w

tile_h

说明

RGBA8888

0

16

4

单平面 RGBA，4 byte/pixel

RGBA1010102

1

16

4

单平面 RGBA，4 byte/pixel

YUV420_8 / NV12

2

32

8

Y + UV 双平面

YUV420_10 / P010

3

32

4

Y + UV 双平面，16 bit component 存储

当前 RTL 不支持 YUV422_8 和 YUV422_10；软件配置中不要使用这两个 format code。

连续帧模式下，如果格式、分辨率、tile layout 和 OTF timing 不变，软件通常只需要每帧更新 UBWC buffer base address。

2. 时钟域约束

当前 wrapper 级回归使用 OTF 320 MHz、core/VIVO 200 MHz、AXI 500 MHz。APB 只负责寄存器访问，视频数据通路不依赖 APB 时钟。

时钟域

频率

周期

ENC 端口

DEC 端口

主要逻辑

APB clock

100 MHz

10.000 ns

PCLK

PCLK

APB 寄存器访问

AXI/control clock

500 MHz

2.000 ns

i_clk

i_axi_clk

AXI 读写、APB 同步后的控制、状态统计

core/VIVO clock

200 MHz

5.000 ns

i_vivo_clk

i_vivo_clk

VIVO encode/decode core

OTF clock

320 MHz

3.125 ns

i_otf_clk

i_otf_clk

OTF 输入或输出接口

AXI/control、core/VIVO 和 OTF 之间必须通过异步 FIFO 或明确 CDC 逻辑隔离。不要把多 bit payload/counter 直接打两拍跨时钟域。

3. Bank0/Bank1 SRAM 容量要求

ENC 和 DEC wrapper 都把 bank0/bank1 SRAM 留在模块外部实现。两个 bank 的接口都是 128 bit 数据宽度，即每个地址 word 为 16 byte。bank0 和 bank1 是同规格的工作 buffer，软件不需要配置它们的大小，但集成顶层时需要按下面容量提供 SRAM。

模块

bank

当前 RTL 参数/端口

按当前默认参数需要的 RAM

说明

ENC

bank0

COM_BUF_AW=12, COM_BUF_DW=128

4096 x 128 bit = 64 KiB = 512 Kbit

与 bank1 对称，是 line-to-tile 的 ping-pong 工作区，不固定对应 Y/UV。

ENC

bank1

COM_BUF_AW=12, COM_BUF_DW=128

4096 x 128 bit = 64 KiB = 512 Kbit

与 bank0 对称。当前默认 ENC 两个 bank 合计 128 KiB。

DEC

bank0

COM_BUF_AW=12, COM_BUF_DW=128

4096 x 128 bit = 64 KiB = 512 Kbit

与 bank1 对称，是 tile-to-OTF 的 ping-pong 工作区，不固定对应 Y/UV。

DEC

bank1

COM_BUF_AW=12, COM_BUF_DW=128

4096 x 128 bit = 64 KiB = 512 Kbit

与 bank0 对称。当前默认 DEC 两个 bank 合计 128 KiB。

当前默认 COM_BUF_AW=12 覆盖 4096 宽 RGBA 与 YUV420 场景。ENC YUV420 采用偶数 Y tile-row 与对应 UV tile-row 共用同一 bank 的时分调度，单端口 SRAM 在冲突周期按读 1 拍、写 1 拍交替，因此每个 bank 固定 4096 x 128 bit 即可。这里的 SRAM 是 wrapper 外部的临时工作 RAM，不是压缩后 UBWC frame buffer。

3.1 ENC bank 容量计算

ENC 的 bank0/bank1 用在 ubwc_enc_line_to_tile，作用是把 OTF 输入行数据重排成 tile 输出。两个 bank 轮流写入/读出，所以每个 bank 都要能容纳一个完整工作组。

// 128 bit word, 1 word = 16 byte

y_tile_cols  = ceil_div(aligned_width_px, tile_w)

uv_tile_cols = 0 for RGBA; otherwise y_tile_cols

// 每个 ENC bank 的最小 word 数

RGBA8888 / RGBA10:

enc_bank_words = y_tile_cols * 16

YUV420_8 / NV12:

YUV420_10 / P010:

enc_bank_words = (y_tile_cols + uv_tile_cols) * 16

// 偶数 Y tile-row 和对应 UV tile-row 放在同一个 bank

// 通常 uv_tile_cols == y_tile_cols，所以等价于 y_tile_cols * 32

// 参数化实现时

enc_bank_addr_width = ceil_log2(enc_bank_words)

enc_bank_bytes      = 2^enc_bank_addr_width * 16

最大宽度场景

格式

y_tile_cols

最小有效 word 数

建议地址宽度

每个 bank 容量

4096 px

RGBA8888/RGBA10

256

4096

12 bit

64 KiB

4096 px

YUV420_8/NV12

128

4096

12 bit

64 KiB

4096 px

YUV420_10/P010

128

4096

12 bit

64 KiB

因此当前 ENC 最大 4096 宽配置统一使用 COM_BUF_AW=12，每个 bank 64 KiB，不再为 YUV420 增加到 13 bit。

3.2 DEC bank 容量计算

DEC 的 bank0/bank1 用在 ubwc_dec_tile_to_otf，作用是把 VIVO 解出的 tile 数据重组成 OTF 输出行。外部 bank 容量由顶层参数 COM_BUF_AW 决定。

// DEC 地址空间，128 bit word

dec_bank_words = 2 ^ COM_BUF_AW

dec_bank_bytes = dec_bank_words * 16

// COM_BUF_AW=12 时，4096 像素宽度下的有效地址使用范围

RGBA8888 / RGBA10:

word 0 .. 4095

YUV420_8 / NV12:

YUV420_10 / P010:

Y upper region : word 0    .. 1023

Y lower region : word 1024 .. 2047

UV region      : word 2048 .. 4095

DEC 的 bank0 和 bank1 是双 buffer 关系：一个 bank 可以保存当前已解好的工作组，另一个 bank 可以继续接收下一组数据。它们不是固定的 Y bank / UV bank，软件也不需要关心 bank 选择。

4. 首次配置和后续配置

场景

软件动作

首次配置

读取 VERSION/DATE；使能中断；配置格式、尺寸、tile layout、CI/VIVO、metadata geometry、DEC OTF timing；写入第一帧 ENC/DEC 地址。

后续帧配置

如果格式、尺寸、layout、timing 不变，只写新一帧的 base address；ENC/DEC 都需要在本帧地址组写完整后写 IRQ_CTRL[5]=1 作为 START token。

重新配置静态项

只有格式、分辨率、layout 或 DEC OTF timing 变化时才重写静态项；应先确认当前帧处理完成，再切换静态配置。

4.1 ENC 配置清单

寄存器地址

寄存器功能

配置模式

默认配置/说明

0x000

VERSION

上电后读取一次

只读

0x004

DATE

上电后读取一次

只读

0x060[0]

IRQ enable

上电后或中断策略变化时配置

1

0x00C

REG_TILE_CFG1: 4-line/lossy/tile_pitch

更改图像格式时配置

按格式计算

0x008

REG_TILE_CFG0: ubwc/bank/swizzle

更改图像格式时配置

按系统策略

0x014

REG_ENC_CI_CFG1: lossy

更改图像格式时配置

0 或按格式

0x018

REG_ENC_CI_CFG2: reserved cfg

更改图像格式时配置

0

0x01C

REG_ENC_CI_CFG3: reserved cfg

更改图像格式时配置

0

0x010

REG_ENC_CI_CFG0: input_type/alen

更改图像格式时配置

input_type=1, alen=7

0x024

REG_OTF_CFG1: width/height

更改图像格式时配置

按图像尺寸

0x028

REG_OTF_CFG2: tile_w/tile_h

更改图像格式时配置

RGBA=16x4; YUV420_8=32x8; YUV420_10=32x4

0x02C

REG_OTF_CFG3: tile columns

更改图像格式时配置

[15:0] y_tile_cols；[31:16] uv_tile_cols，RGBA 的 uv 写 0

0x050

REG_META_ACTIVE_SIZE

更改图像格式时配置

按图像尺寸

0x054

REG_META_PITCH

更改图像格式时配置

按格式/宽度计算

0x020

REG_OTF_CFG0: format

更改图像格式时配置

0/1/2/3

0x030

REG_META_BASE_Y_LO

每次配置

压缩后 Y metadata 存储基地址低 32 bit；RGBA 使用该槽位

0x034

REG_META_BASE_Y_HI

每次配置

压缩后 Y metadata 存储基地址高 32 bit；RGBA 使用该槽位

0x038

REG_TILE_BASE_Y_LO

每次配置

压缩后 Y 压缩数据存储基地址低 32 bit；RGBA 使用该槽位

0x03C

REG_TILE_BASE_Y_HI

每次配置

压缩后 Y 压缩数据存储基地址高 32 bit；RGBA 使用该槽位

0x040

REG_META_BASE_UV_LO

每次配置

压缩后 UV metadata 存储基地址低 32 bit；RGBA 写 0

0x044

REG_META_BASE_UV_HI

每次配置

压缩后 UV metadata 存储基地址高 32 bit；RGBA 写 0

0x048

REG_TILE_BASE_UV_LO

每次配置

压缩后 UV 压缩数据存储基地址低 32 bit；RGBA 写 0

0x04C

REG_TILE_BASE_UV_HI

每次配置

压缩后 UV 压缩数据存储基地址高 32 bit；写完四个地址后写 IRQ_CTRL[5] 启动本帧

4.2 DEC 配置清单

寄存器地址

寄存器功能

配置模式

默认配置/说明

0x000

VERSION

上电后读取一次

只读

0x004

DATE

上电后读取一次

只读

0x060[0]

IRQ enable

上电后或中断策略变化时配置

1

0x008

APB_ADDR_TILE_CFG0: swizzle/layout

更改图像格式时配置

按系统策略

0x00C

APB_ADDR_TILE_CFG1: tile pitch

更改图像格式时配置

按格式/宽度计算

0x010

APB_ADDR_TILE_CFG2: CI cfg

更改图像格式时配置

input_type=1，其余按格式

0x014

APB_ADDR_VIVO_CFG

更改图像格式时配置

vivo_ubwc_en=1

0x018

APB_ADDR_OTF_CFG0: img_width/format

更改图像格式时配置

按输出图像配置

0x01C

APB_ADDR_OTF_CFG1: h_total/h_sync

更改图像格式时配置

按 OTF timing 配置

0x020

APB_ADDR_OTF_CFG2: h_bp/h_act

更改图像格式时配置

按 OTF timing 配置

0x024

APB_ADDR_OTF_CFG3: v_total/v_sync

更改图像格式时配置

按 OTF timing 配置

0x028

APB_ADDR_OTF_CFG4: v_bp/v_act

更改图像格式时配置

按 OTF timing 配置

0x02C

APB_ADDR_META_CFG0: tile_x/y

更改图像格式时配置

按图像尺寸计算；YUV420 的 UV tile 数内部推导

0x030

REG_META_BASE_Y_LO

每次配置

RGBA/Y PLANE metadata 读取基地址低 32 bit

0x034

REG_META_BASE_Y_HI

每次配置

RGBA/Y PLANE metadata 读取基地址高 32 bit

0x038

REG_TILE_BASE_Y_LO

每次配置

RGBA/Y PLANE 压缩数据读取基地址低 32 bit

0x03C

REG_TILE_BASE_Y_HI

每次配置

RGBA/Y PLANE 压缩数据读取基地址高 32 bit

0x040

REG_META_BASE_UV_LO

每次配置

UV PLANE metadata 读取基地址低 32 bit

0x044

REG_META_BASE_UV_HI

每次配置

UV PLANE metadata 读取基地址高 32 bit

0x048

REG_TILE_BASE_UV_LO

每次配置

UV PLANE 压缩数据读取基地址低 32 bit；RGBA 图像不关心

0x04C

REG_TILE_BASE_UV_HI

每次配置

UV PLANE 压缩数据读取基地址高 32 bit；RGBA 图像不关心

0x060[5]

START

每次配置

地址组写完整后写 1；地址写入只填充队列，不单独启动帧

4.3 ENC 分辨率参考配置

下面只列 ENC 静态几何相关寄存器，覆盖 RGBA8888、YUV420_8/NV12、YUV420_10/P010。每帧 base address 仍按实际输出 buffer 地址单独写入。

格式

分辨率

关键计算

ENC 写值参考

RGBA8888

128x128

tile=16x4, bpp=4

Y cols/rows=8/32

UV cols/rows=0/0

stored Y/UV=128/0

tile_pitch=32, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x10000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00200001

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x00800080

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040010

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00000008

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x00800080

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000000

RGBA8888

544x1200

tile=16x4, bpp=4

Y cols/rows=36/300

UV cols/rows=0/0

stored Y/UV=1200/0

tile_pitch=144, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x2A3000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00900001

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04B00220

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040010

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00000024

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04B00220

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000000

RGBA8888

1920x1080

tile=16x4, bpp=4

Y cols/rows=120/272

UV cols/rows=0/0

stored Y/UV=1088/0

tile_pitch=480, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x9000/0x7F8000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x01E00001

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04380780

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040010

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00000078

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04380780

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000080

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000000

RGBA8888

4096x600

tile=16x4, bpp=4

Y cols/rows=256/152

UV cols/rows=0/0

stored Y/UV=608/0

tile_pitch=1024, meta_pitch=256

size Y(meta/tile)=0xA000/0x980000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x04000001

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x02581000

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040010

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00000100

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x02581000

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000100

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000000

YUV420_8 / NV12

128x128

tile=32x8, bpp=1

Y cols/rows=4/16

UV cols/rows=4/8

stored Y/UV=128/64

tile_pitch=8, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x4000

size UV(meta/tile)=0x1000/0x2000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00080000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x00800080

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00080020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00040004

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x00800080

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000002

YUV420_8 / NV12

544x1200

tile=32x8, bpp=1

Y cols/rows=20/152

UV cols/rows=20/76

stored Y/UV=1216/608

tile_pitch=40, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x3000/0xBE000

size UV(meta/tile)=0x2000/0x5F000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00280000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04B00220

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00080020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00140014

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04B00220

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000002

YUV420_8 / NV12

1920x1080

tile=32x8, bpp=1

Y cols/rows=60/136

UV cols/rows=60/68

stored Y/UV=1088/544

tile_pitch=120, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x3000/0x1FE000

size UV(meta/tile)=0x2000/0xFF000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00780000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04380780

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00080020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x003C003C

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04380780

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000002

YUV420_8 / NV12

4096x600

tile=32x8, bpp=1

Y cols/rows=128/76

UV cols/rows=128/40

stored Y/UV=608/320

tile_pitch=256, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x3000/0x260000

size UV(meta/tile)=0x2000/0x140000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x01000000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x02581000

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00080020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00800080

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x02581000

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000080

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000002

YUV420_10 / P010

128x128

tile=32x4, bpp=2

Y cols/rows=4/32

UV cols/rows=4/16

stored Y/UV=128/64

tile_pitch=16, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x8000

size UV(meta/tile)=0x1000/0x4000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00100000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x00800080

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00040004

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x00800080

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000003

YUV420_10 / P010

544x1200

tile=32x4, bpp=2

Y cols/rows=20/300

UV cols/rows=20/152

stored Y/UV=1200/608

tile_pitch=80, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x177000

size UV(meta/tile)=0x3000/0xBE000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00500000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04B00220

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00140014

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04B00220

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000003

YUV420_10 / P010

1920x1080

tile=32x4, bpp=2

Y cols/rows=60/272

UV cols/rows=60/136

stored Y/UV=1088/544

tile_pitch=240, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x3FC000

size UV(meta/tile)=0x3000/0x1FE000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x00F00000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x04380780

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x003C003C

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x04380780

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000040

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000003

YUV420_10 / P010

4096x600

tile=32x4, bpp=2

Y cols/rows=128/152

UV cols/rows=128/76

stored Y/UV=608/304

tile_pitch=512, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x5000/0x4C0000

size UV(meta/tile)=0x3000/0x260000

0x00C REG_TILE_CFG1 = 0x02000000

0x024 REG_OTF_CFG1 = 0x02581000

0x028 REG_OTF_CFG2 = 0x00040020

0x02C REG_OTF_CFG3 = 0x00800080

0x050 REG_META_ACTIVE_SIZE= 0x02581000

0x054 REG_META_PITCH = 0x00000080

0x020 REG_OTF_CFG0 = 0x00000003

4.3.1 ENC 地址和 pitch 计算方法

// 基础函数

ceil_div(a, b) = (a + b - 1) / b

align_up(a, n) = ceil_div(a, n) * n

// 格式参数

RGBA8888:           format=0, tile_w=16, tile_h=4, bpp=4

YUV420_8 / NV12:    format=2, tile_w=32, tile_h=8, bpp=1

YUV420_10 / P010:   format=3, tile_w=32, tile_h=4, bpp=2

// ENC pitch / tile 数

aligned_width_px    = align_up(width_px, tile_w * 4)

y_tile_cols         = ceil_div(aligned_width_px, tile_w)

uv_tile_cols        = 0 for RGBA; otherwise y_tile_cols

stored_y_height     = align_up(height_px, tile_h * 4)

stored_uv_height    = align_up(ceil_div(height_px, 2), tile_h * 4)  // only YUV420

surface_pitch_bytes = align_up(width_px * bpp, tile_w * 4 * bpp)

tile_pitch          = surface_pitch_bytes / 16

meta_pitch          = align_up(y_tile_cols, 64)

// ENC metadata / tile size

y_tile_rows      = ceil_div(stored_y_height, tile_h)

uv_tile_rows     = ceil_div(stored_uv_height, tile_h)                // only YUV420

meta_y_size      = align_up(meta_pitch * align_up(y_tile_rows, 16), 4096)

tile_y_size      = align_up(surface_pitch_bytes * stored_y_height, 4096)

meta_uv_size     = 0 for RGBA; otherwise align_up(meta_pitch * align_up(uv_tile_rows, 16), 4096)

tile_uv_size     = 0 for RGBA; otherwise align_up(surface_pitch_bytes * stored_uv_height, 4096)

// 连续输出 buffer 地址，base 是 Y/RGBA metadata 起始地址

REG_META_BASE_Y  = base

REG_TILE_BASE_Y  = REG_META_BASE_Y + meta_y_size

REG_META_BASE_UV = 0 for RGBA; otherwise REG_TILE_BASE_Y + tile_y_size

REG_TILE_BASE_UV = 0 for RGBA; otherwise REG_META_BASE_UV + meta_uv_size

total_size       = meta_y_size + tile_y_size + meta_uv_size + tile_uv_size

4.4 DEC 分辨率参考配置

下面只列 DEC 静态几何和 OTF timing 相关寄存器，覆盖 RGBA8888、YUV420_8/NV12、YUV420_10/P010。OTF 示例默认 HSA=4、HBP=8、HFP=20、VSA=2、VBP=4、VFP=6；如果系统 timing 不同，只替换 OTF_CFG1..4。

格式

分辨率

关键计算

DEC 写值参考

RGBA8888

128x128

tile=16x4, bpp=4

Y meta cols/rows=8/32

UV meta cols/rows=0/0

stored Y/UV=128/0

tile_pitch=32, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x10000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000706

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000020

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00000080

0x01C OTF_CFG1 = 0x000400A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x00800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x0002008C

0x028 OTF_CFG4 = 0x00800004

0x02C META_CFG0 = 0x00200008

RGBA8888

544x1200

tile=16x4, bpp=4

Y meta cols/rows=36/300

UV meta cols/rows=0/0

stored Y/UV=1200/0

tile_pitch=144, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x2A3000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000706

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000090

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00000220

0x01C OTF_CFG1 = 0x00040240

0x020 OTF_CFG2 = 0x02200008

0x024 OTF_CFG3 = 0x000204BC

0x028 OTF_CFG4 = 0x04B00004

0x02C META_CFG0 = 0x012C0024

RGBA8888

1920x1080

tile=16x4, bpp=4

Y meta cols/rows=120/272

UV meta cols/rows=0/0

stored Y/UV=1088/0

tile_pitch=480, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x9000/0x7F8000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000706

0x00C TILE_CFG1 = 0x000001E0

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00000780

0x01C OTF_CFG1 = 0x000407A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x07800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020444

0x028 OTF_CFG4 = 0x04380004

0x02C META_CFG0 = 0x01100078

RGBA8888

4096x600

tile=16x4, bpp=4

Y meta cols/rows=256/152

UV meta cols/rows=0/0

stored Y/UV=608/0

tile_pitch=1024, meta_pitch=256

size Y(meta/tile)=0xA000/0x980000

size UV(meta/tile)=0x0/0x0

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000706

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000400

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00001000

0x01C OTF_CFG1 = 0x00041020

0x020 OTF_CFG2 = 0x10000008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020264

0x028 OTF_CFG4 = 0x02580004

0x02C META_CFG0 = 0x00980100

YUV420_8 / NV12

128x128

tile=32x8, bpp=1

Y meta cols/rows=4/16

UV meta cols/rows=4/8

stored Y/UV=128/64

tile_pitch=8, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x4000

size UV(meta/tile)=0x1000/0x2000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000008

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00020080

0x01C OTF_CFG1 = 0x000400A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x00800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x0002008C

0x028 OTF_CFG4 = 0x00800004

0x02C META_CFG0 = 0x00100004

YUV420_8 / NV12

544x1200

tile=32x8, bpp=1

Y meta cols/rows=20/152

UV meta cols/rows=20/76

stored Y/UV=1216/608

tile_pitch=40, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x3000/0xBE000

size UV(meta/tile)=0x2000/0x5F000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000028

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00020220

0x01C OTF_CFG1 = 0x00040240

0x020 OTF_CFG2 = 0x02200008

0x024 OTF_CFG3 = 0x000204BC

0x028 OTF_CFG4 = 0x04B00004

0x02C META_CFG0 = 0x00980014

YUV420_8 / NV12

1920x1080

tile=32x8, bpp=1

Y meta cols/rows=60/136

UV meta cols/rows=60/68

stored Y/UV=1088/544

tile_pitch=120, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x3000/0x1FE000

size UV(meta/tile)=0x2000/0xFF000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000078

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00020780

0x01C OTF_CFG1 = 0x000407A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x07800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020444

0x028 OTF_CFG4 = 0x04380004

0x02C META_CFG0 = 0x0088003C

YUV420_8 / NV12

4096x600

tile=32x8, bpp=1

Y meta cols/rows=128/76

UV meta cols/rows=128/40

stored Y/UV=608/320

tile_pitch=256, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x3000/0x260000

size UV(meta/tile)=0x2000/0x140000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000100

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00021000

0x01C OTF_CFG1 = 0x00041020

0x020 OTF_CFG2 = 0x10000008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020264

0x028 OTF_CFG4 = 0x02580004

0x02C META_CFG0 = 0x004C0080

YUV420_10 / P010

128x128

tile=32x4, bpp=2

Y meta cols/rows=4/32

UV meta cols/rows=4/16

stored Y/UV=128/64

tile_pitch=16, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x1000/0x8000

size UV(meta/tile)=0x1000/0x4000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000010

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00030080

0x01C OTF_CFG1 = 0x000400A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x00800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x0002008C

0x028 OTF_CFG4 = 0x00800004

0x02C META_CFG0 = 0x00200004

YUV420_10 / P010

544x1200

tile=32x4, bpp=2

Y meta cols/rows=20/300

UV meta cols/rows=20/152

stored Y/UV=1200/608

tile_pitch=80, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x177000

size UV(meta/tile)=0x3000/0xBE000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000050

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00030220

0x01C OTF_CFG1 = 0x00040240

0x020 OTF_CFG2 = 0x02200008

0x024 OTF_CFG3 = 0x000204BC

0x028 OTF_CFG4 = 0x04B00004

0x02C META_CFG0 = 0x012C0014

YUV420_10 / P010

1920x1080

tile=32x4, bpp=2

Y meta cols/rows=60/272

UV meta cols/rows=60/136

stored Y/UV=1088/544

tile_pitch=240, meta_pitch=64

size Y(meta/tile)=0x5000/0x3FC000

size UV(meta/tile)=0x3000/0x1FE000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x000000F0

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00030780

0x01C OTF_CFG1 = 0x000407A0

0x020 OTF_CFG2 = 0x07800008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020444

0x028 OTF_CFG4 = 0x04380004

0x02C META_CFG0 = 0x0110003C

YUV420_10 / P010

4096x600

tile=32x4, bpp=2

Y meta cols/rows=128/152

UV meta cols/rows=128/76

stored Y/UV=608/304

tile_pitch=512, meta_pitch=128

size Y(meta/tile)=0x5000/0x4C0000

size UV(meta/tile)=0x3000/0x260000

0x008 TILE_CFG0 = 0x00000306

0x00C TILE_CFG1 = 0x00000200

0x010 TILE_CFG2 = 0x00000001

0x018 OTF_CFG0 = 0x00031000

0x01C OTF_CFG1 = 0x00041020

0x020 OTF_CFG2 = 0x10000008

0x024 OTF_CFG3 = 0x00020264

0x028 OTF_CFG4 = 0x02580004

0x02C META_CFG0 = 0x00980080

4.4.1 DEC 地址、pitch 和 OTF timing 计算方法

// 基础函数

ceil_div(a, b) = (a + b - 1) / b

align_up(a, n) = ceil_div(a, n) * n

// 格式参数

RGBA8888:           format=0, tile_w=16, tile_h=4, bpp=4

YUV420_8 / NV12:    format=2, tile_w=32, tile_h=8, bpp=1

YUV420_10 / P010:   format=3, tile_w=32, tile_h=4, bpp=2

// DEC pitch / metadata tile 数

aligned_width_px    = align_up(width_px, tile_w * 4)

meta_tile_x_numbers = ceil_div(aligned_width_px, tile_w)             // RGBA/Y plane

stored_y_height     = align_up(height_px, tile_h * 4)

stored_uv_height    = align_up(ceil_div(height_px, 2), tile_h * 4)   // only YUV420

meta_tile_y_numbers = ceil_div(stored_y_height, tile_h)              // RGBA/Y plane

surface_pitch_bytes = align_up(width_px * bpp, tile_w * 4 * bpp)

tile_pitch          = surface_pitch_bytes / 16

meta_pitch          = align_up(meta_tile_x_numbers, 64)

// DEC metadata / tile size

meta_y_size      = align_up(meta_pitch * align_up(meta_tile_y_numbers, 16), 4096)

tile_y_size      = align_up(surface_pitch_bytes * stored_y_height, 4096)

meta_uv_rows     = ceil_div(stored_uv_height, tile_h)                // only YUV420

meta_uv_size     = 0 for RGBA; otherwise align_up(meta_pitch * align_up(meta_uv_rows, 16), 4096)

tile_uv_size     = 0 for RGBA; otherwise align_up(surface_pitch_bytes * stored_uv_height, 4096)

// 连续输入 UBWC buffer 地址，base 是 RGBA/Y metadata 起始地址

REG_META_BASE_Y  = base

REG_TILE_BASE_Y  = REG_META_BASE_Y + meta_y_size

REG_META_BASE_UV = 0 for RGBA; otherwise REG_TILE_BASE_Y + tile_y_size

REG_TILE_BASE_UV = 0 for RGBA; otherwise REG_META_BASE_UV + meta_uv_size

total_size       = meta_y_size + tile_y_size + meta_uv_size + tile_uv_size

// DEC OTF timing 示例

h_total = HSA + HBP + HACT + HFP

v_total = VSA + VBP + VACT + VFP

OTF_CFG0 = {format[4:0], width_px}

OTF_CFG1 = {HSA, h_total}

OTF_CFG2 = {HACT, HBP}

OTF_CFG3 = {VSA, v_total}

OTF_CFG4 = {VACT, VBP}

5. ENC 使用流程

ENC 通过 IRQ_CTRL[5] 写 1 产生 START token。软件先配置好静态参数和输出 buffer 地址，写 IRQ_CTRL[5]=1 后，再送上游 OTF 输入流。

5.1 首次或格式变化时配置

read(0x000); // VERSION

read(0x004); // DATE

write(0x00C, REG_TILE_CFG1);      // [0] four_line_format; [1] lossy_rgba_2_1; [26:16] tile_pitch

write(0x008, REG_TILE_CFG0);      // [0] ubwc_en; [3:1] bank_swizzle; [12:8] highest_bank_bit; [16] bank_spread

write(0x014, REG_ENC_CI_CFG1);    // [16] enc_ci_lossy

write(0x018, REG_ENC_CI_CFG2);    // [30:0] enc_ci_ubwc_cfg_0..9，建议写 0

write(0x01C, REG_ENC_CI_CFG3);    // [5:0] cfg_10; [13:8] cfg_11，建议写 0

write(0x010, REG_ENC_CI_CFG0);    // [0] input_type=1; [10:8] alen=7

write(0x024, REG_OTF_CFG1);       // [15:0] width; [31:16] height

write(0x028, REG_OTF_CFG2);       // [15:0] tile_w; [19:16] tile_h

write(0x02C, REG_OTF_CFG3);       // [15:0] y_tile_cols; [31:16] uv_tile_cols，RGBA 的 uv 写 0

write(0x050, REG_META_ACTIVE_SIZE); // [15:0] active_width; [31:16] active_height

write(0x054, REG_META_PITCH);     // [31:0] meta_data_plane_pitch

write(0x020, REG_OTF_CFG0);       // [2:0] format

5.2 每帧地址配置

地址项

APB 地址

说明

Y metadata base

0x030 / 0x034

低 32 bit / 高 32 bit；RGBA 使用该槽位

Y tile base

0x038 / 0x03C

低 32 bit / 高 32 bit；RGBA 使用该槽位

UV metadata base

0x040 / 0x044

低 32 bit / 高 32 bit；RGBA 写 0

UV tile base

0x048 / 0x04C

低 32 bit / 高 32 bit；写完四个地址后写 IRQ_CTRL[5] 启动本帧

写入顺序建议：按 meta Y、tile Y、meta UV、tile UV 顺序写。四个地址建议按顺序写完，然后写 REG_IRQ_CTRL[5]=1 启动本帧。

5.3 后续帧配置

如果格式和尺寸不变，后续帧只需要重复 5.2 的每帧地址配置，写 REG_IRQ_CTRL[5]=1，然后送入下一帧 OTF 输入流。

6. DEC 使用流程

DEC 需要软件显式写 START。首次配置静态参数和一组输入 UBWC buffer 地址后，写 IRQ_CTRL[5]=1 启动；后续帧继续写入新的输入 buffer 地址并再次写 START。

6.1 首次或格式/timing 变化时配置

read(0x000); // VERSION

read(0x004); // DATE

write(0x008, APB_ADDR_TILE_CFG0); // [2:0] bank_swizzle; [8:4] highest_bank_bit; [9] bank_spread; [10] 4line; [11] lossy_rgba_2_1

write(0x00C, APB_ADDR_TILE_CFG1); // [11:0] tile_cfg_pitch

write(0x010, APB_ADDR_TILE_CFG2); // [0] ci_input_type; [8] ci_lossy; [10:9] alpha_mode

write(0x014, VIVO_CFG);           // [0] vivo_ubwc_en; [1] vivo_sreset

write(0x02C, META_CFG0);          // [15:0] Y/RGBA tile_x_numbers; [31:16] Y/RGBA tile_y_numbers

write(0x018, OTF_CFG0);           // [15:0] img_width; [20:16] format

write(0x01C, OTF_CFG1);           // [15:0] h_total; [31:16] h_sync/HSA

write(0x020, OTF_CFG2);           // [15:0] h_bp/HBP; [31:16] h_act/HACT

write(0x024, OTF_CFG3);           // [15:0] v_total; [31:16] v_sync/VSA

write(0x028, OTF_CFG4);           // [15:0] v_bp/VBP; [31:16] v_act/VACT

6.2 每帧地址配置

地址项

APB 地址

说明

metadata RGBA/Y base

0x030 / 0x034

低 32 bit / 高 32 bit

tile RGBA/Y base

0x038 / 0x03C

低 32 bit / 高 32 bit

metadata UV base

0x040 / 0x044

低 32 bit / 高 32 bit

tile UV base

0x048 / 0x04C

低 32 bit / 高 32 bit；RGBA 图像不关心

START

0x060[5]

四类地址都写完后写 1；地址写入只填充队列，不单独启动帧

写入顺序建议：每个 64 bit 地址都按 low word、high word 顺序写。四类地址都写完后，该帧输入 buffer 地址配置完成；随后写 IRQ_CTRL[5]=1 启动本帧。后续帧如果格式和 timing 不变，只重复本节地址配置和 START。

7. DEC OTF timing 配置

软件可以按 video mode timing 图中的 HSA/HBP/HACT/HFP 和 VSA/VBP/VACT/VFP 计算当前 RTL 的 OTF_CFG。RTL APB 写像素/行单位，内部水平计数会转换为 128-bit OTF beat。

图中标记

名称

软件配置含义

HSA

Horizontal Sync Active

每一行开头的水平同步脉冲宽度，对应 cfg_otf_h_sync。

HBP

Horizontal Back Porch

HS 结束后到 active pixel 开始前的水平空白区，对应 cfg_otf_h_bp。

HACT

Horizontal Active

一行内有效显示/有效数据宽度，对应 cfg_otf_h_act，通常等于输出图像宽度。

HFP

Horizontal Front Porch

active pixel 结束后到下一行 HS 前的水平空白区，不单独配置，由 h_total 减去 HSA/HBP/HACT 得到。

VSA

Vertical Sync Active

一帧开头的垂直同步行数，对应 cfg_otf_v_sync。

VBP

Vertical Back Porch

VS 结束后到 active line 开始前的垂直空白区，对应 cfg_otf_v_bp。

VACT

Vertical Active

一帧内有效显示/有效数据行数，对应 cfg_otf_v_act，通常等于输出图像高度。

VFP

Vertical Front Porch

active line 结束后到下一帧 VS 前的垂直空白区，不单独配置，由 v_total 减去 VSA/VBP/VACT 得到。

RTL 配置项

video timing 对应项

说明

cfg_otf_h_sync

HSA

水平 sync 宽度

cfg_otf_h_bp

HBP

水平 back porch

cfg_otf_h_act

HACT

水平 active 宽度

cfg_otf_h_total

HSA + HBP + HACT + HFP

水平总长度

cfg_otf_v_sync

VSA

垂直 sync 宽度

cfg_otf_v_bp

VBP

垂直 back porch

cfg_otf_v_act

VACT

垂直 active 高度

cfg_otf_v_total

VSA + VBP + VACT + VFP

垂直总行数

write(0x01C, {HSA, HSA + HBP + HACT + HFP});

write(0x020, {HACT, HBP});

write(0x024, {VSA, VSA + VBP + VACT + VFP});

write(0x028, {VACT, VBP});

当前 ubwc_dec_otf_driver.v 中 hsync 只在 active vertical 区间内输出。如果要严格模拟标准 display timing，需要让 hsync 在每一行都按 HSA 输出。

8. 状态、中断和统计

类别

地址

说明

ENC STATUS0

0x058

idle/error/busy/frame_done/addr_cfg_invalid/addr_cfg_valid0/1

ENC IRQ_CTRL

0x060

irq_enable、irq_clear、start、irq_pending、correct/error pending

ENC 统计

0x068..0x09C

metadata、tileaddr、OTF、AXI 写计数

DEC STATUS0

0x050

frame_active、meta/tile/vivo/otf busy、idle 状态

DEC IRQ_CTRL

0x060

irq_enable、irq_clear、start、irq_pending、error/correct pending

DEC 统计

0x068..0x078

metadata tile、tileaddr、OTF tile、line、de beat 计数

// ENC 清中断

write(0x060, old_irq_enable | (1 << 1));

// DEC 清中断

write(0x060, old_irq_enable | (1 << 1));

9. 当前回归基线

2026-05-14 在服务器 10.168.1.199:/home/eda/work/ubwc/trunk 完成 4096 宽、COM_BUF_AW=12、两帧 VCS fake 回归。

make -C vrf/sim SRAM_PROFILE=4096 RUN_ARGS=+tb_frame_repeat=2 enc_wrapper_tajmahal_4096x600_nv12_fake_all

make -C vrf/sim SRAM_PROFILE=4096 RUN_ARGS=+tb_frame_repeat=2 enc_wrapper_k_outdoor61_4096x600_g016_fake_all

Case

结果

说明

wrapper_tajmahal_4096x600_nv12_otf_fake_all

PASS

DEC NV12 OTF fake，多帧随机接口

wrapper_k_outdoor61_4096x600_g016_vivo_fake_all

PASS

DEC G016/P010 fake VIVO，多帧随机接口

enc_wrapper_tajmahal_4096x600_nv12_fake_all

PASS

ENC NV12 fake，多帧随机接口

enc_wrapper_k_outdoor61_4096x600_g016_fake_all

PASS

ENC G016/P010 fake，多帧随机接口

本轮重点验证 ENC YUV420 在 4096 宽、每个 bank 固定 4096 x 128 bit 时的地址、layout、AXI 写、OTF 和连续帧行为；两个 case 最终均为 PASS。

UBWC ENC/DEC software usage guide. Generated from repository configuration notes and current APB register semantics.